Khóa học IoT

Báo cáo cuối kỳ Capstone

SMART PARKING
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

<Ngày 10/07/2026>

Nhóm 05

Đào Ngọc Hữu

Nguyễn Văn Quang

Mục Lục

1. Giới thiệu	1

1.1. Thông tin nền	1

1.2. Động lực và mục tiêu	1

1.3. Thành viên và phân công vai trò	1

1.4. Tiến độ và các mốc	2

2. Thực hiện dự án	2

2.1. Mô hình dịch vụ IoT	2

2.2. Xử lý dữ liệu	2

2.3. Triển khai dịch vụ	3

2.4. Thiết kế hệ thống	3

3. Kết quả	3

3.1. Thu thập dữ liệu – cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển	3

3.2. Mạng và truyền thông	4

3.3. Triển khai phần cứng	4

3.4. Trực quan hóa dữ liệu	4

3.5. Kiểm thử và cải tiến	4

4. Tác động dự kiến	5

4.1. Thành quả và lợi ích	5

4.2. Cải tiến trong tương lai	5

5. Nhận xét và đánh giá của thành viên nhóm	5

6. Nhận xét và đánh giá của giảng viên	6

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Thông tin nền

Bài toán của dự án là xây dựng một mô hình bãi đỗ xe thông minh có khả năng phát hiện xe tại cổng vào và cổng ra, điều khiển thanh chắn, cập nhật số lượng xe đang có trong bãi, tính số chỗ trống và hiển thị lịch sử vào/ra trên giao diện web.

Hệ thống sử dụng hai ESP32 làm bộ điều khiển tại hai cổng. ESP32 cổng vào kết nối cảm biến HC-SR04, servo barrier, đèn báo xanh/đỏ và màn hình TM1637 để hiển thị số chỗ trống. ESP32 cổng ra sử dụng HC-SR04 và servo để phát hiện xe ra và điều khiển barrier.

## 1.2. Động lực và mục tiêu

Động lực:

Giảm việc quản lý bãi xe thủ công và giúp người vận hành theo dõi trạng thái bãi xe theo thời gian gần thực.

Ứng dụng kiến thức IoT vào một bài toán thực tế có cảm biến, bộ điều khiển, mạng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.

Tạo kiến trúc đơn giản, dễ kiểm thử và có thể mở rộng.

Mục tiêu:

Phát hiện xe vào/ra bằng cảm biến khoảng cách HC-SR04.

Điều khiển servo mở/đóng barrier tự động.

Cập nhật số xe và số chỗ trống thông qua MQTT.

Lưu lịch sử sự kiện IN/OUT vào SQLite.

Cung cấp API và giao diện web để xem tổng số chỗ, số xe, số chỗ trống và lịch sử.

Hiển thị số chỗ trống trực tiếp tại cổng vào bằng TM1637 và trạng thái bằng LED xanh/đỏ.

## 1.3. Thành viên và phân công vai trò

| Thành viên | Phụ trách chính | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Đào Ngọc Hữu | ESP32 / Arduino IDE | Lập trình ESP32 cổng vào và cổng ra; HC-SR04; servo; LED; TM1637; xử lý phát hiện xe; kiểm thử phần cứng và nạp firmware. |
| Nguyễn Văn Quang | MQTT / Server / Web | Cấu hình Mosquitto MQTT; viết mqtt.js; database.js; server.js; SQLite; API /status và /history; giao diện web; kiểm thử luồng dữ liệu. |

## 1.4. Tiến độ và các mốc

| Giai đoạn | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định bài toán và kiến trúc | Chốt mô hình 2 ESP32 + MQTT + Server + DB + Web. |
| 2 | Lập trình phần cứng | HC-SR04, servo, LED, TM1637 hoạt động. |
| 3 | Kết nối MQTT | ESP32 gửi IN/OUT và nhận parking/status. |
| 4 | Backend và database | Node.js, Express, SQLite lưu trạng thái và lịch sử. |
| 5 | Giao diện web | Hiển thị total, cars, empty và lịch sử. |
| 6 | Tích hợp và sửa lỗi | Kiểm thử Wi-Fi, MQTT, thời gian, barrier và hiển thị. |

# 2. Thực hiện dự án

## 2.1. Mô hình dịch vụ IoT

Mô hình hoạt động theo hướng cảm biến → ESP32 → MQTT Broker → Node.js Server → SQLite/Web, đồng thời trạng thái số chỗ trống được phản hồi từ Server qua MQTT về ESP32 cổng vào.

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| ESP32 cổng vào | Đo khoảng cách xe, điều khiển barrier, LED và TM1637; gửi sự kiện IN; nhận số chỗ trống. |
| ESP32 cổng ra | Đo xe, điều khiển barrier; gửi sự kiện OUT. |
| HC-SR04 | Đo khoảng cách để xác định có xe trước cổng. |
| Servo | Đóng/mở thanh chắn. |
| LED xanh/đỏ | Báo còn chỗ / hết chỗ. |
| TM1637 | Hiển thị số chỗ trống. |
| Mosquitto | MQTT Broker trung gian truyền sự kiện và trạng thái. |
| Node.js + MQTT.js | Nhận IN/OUT, cập nhật dữ liệu và phát trạng thái. |
| SQLite | Lưu trạng thái bãi xe và lịch sử sự kiện. |
| Express | Cung cấp API cho giao diện web. |
| Web | Trực quan hóa trạng thái và lịch sử. |

## 2.2. Xử lý dữ liệu

Dữ liệu chính của hệ thống gồm:

total: tổng số chỗ của bãi, mặc định 20.

cars: số xe hiện đang ở trong bãi.

empty: số chỗ trống.

history: các sự kiện IN/OUT và thời gian xảy ra.

Quy tắc cập nhật:

Khi nhận IN: cars tăng 1 nếu chưa đầy; empty giảm 1 nếu còn chỗ.

Khi nhận OUT: cars giảm 1 nhưng không nhỏ hơn 0; empty tăng 1 nhưng không vượt total.

Sau mỗi thay đổi, Server đọc trạng thái hiện tại và publish lên topic parking/status.

ESP32 cổng vào nhận parking/status để cập nhật TM1637 và LED.

## 2.3. Triển khai dịch vụ

| Dịch vụ | Công nghệ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| MQTT Broker | Mosquitto 2.x | Nhận/gửi message giữa ESP32 và backend. |
| MQTT Client | Node.js mqtt | Subscribe parking/entry và parking/exit; publish parking/status. |
| Backend | Node.js + Express | Cung cấp API trạng thái và lịch sử. |
| Database | SQLite | Lưu parking và history. |
| Frontend | HTML/CSS/JavaScript | Gọi API định kỳ và hiển thị dữ liệu. |

## 2.4. Thiết kế hệ thống

Kiến trúc tổng thể:

Xe vào  HC-SR04  ESP32 Entry  MQTT (IN)  MQTT Broker  Node.js  SQLite  MQTT (parking/status)  ESP32 Entry  TM1637 + LED  Express API  Web Dashboard

Xe ra  HC-SR04  ESP32 Exit  MQTT (OUT)  MQTT Broker  Node.js  SQLite  MQTT (parking/status)  ESP32 Entry  TM1637 + LED

Các MQTT topic:

| Topic | Hướng | Payload | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| parking/entry | ESP32 Entry → Broker → Server | IN | Xe đi vào. |
| parking/exit | ESP32 Exit → Broker → Server | OUT | Xe đi ra. |
| parking/status | Server → Broker → ESP32 Entry | Số nguyên | Số chỗ trống hiện tại. |

# 3. Kết quả

## 3.1. Thu thập dữ liệu – cảm biến, cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển

HC-SR04 được sử dụng để đo khoảng cách. Khi khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng khoảng 15 cm, hệ thống coi là có xe. Sau khi xe rời vùng cảm biến, trạng thái được reset khi khoảng cách lớn hơn khoảng 30 cm để tránh phát sinh nhiều sự kiện cho một xe.

| Thiết bị | Vai trò |
| --- | --- |
| ESP32 | Bộ điều khiển và kết nối Wi-Fi. |
| HC-SR04 x2 | Phát hiện xe ở cổng vào và cổng ra. |
| Servo x2 | Điều khiển hai barrier. |
| LED xanh/đỏ | Báo trạng thái chỗ trống. |
| TM1637 | Hiển thị số chỗ trống tại cổng vào. |

## 3.2. Mạng và truyền thông

Hai ESP32 kết nối vào cùng mạng Wi-Fi với máy tính chạy MQTT Broker. MQTT được chọn vì giao tiếp nhẹ, phù hợp cho thiết bị IoT và mô hình publish/subscribe. ESP32 không truy cập trực tiếp database; mọi sự kiện được chuyển qua MQTT đến backend.

Luồng truyền thông: ESP32 → MQTT Broker → Node.js → SQLite; sau khi cập nhật database, Node.js → MQTT Broker → ESP32 cổng vào để đồng bộ số chỗ trống.

## 3.3. Triển khai phần cứng

Hệ thống phần cứng đã được kiểm thử theo từng phần trước khi tích hợp: cảm biến khoảng cách, servo, LED báo trạng thái, màn hình TM1637, Wi-Fi và MQTT

## 3.4. Trực quan hóa dữ liệu

Giao diện web cung cấp hai nhóm thông tin chính: trạng thái hiện tại và lịch sử. Trạng thái gồm tổng số chỗ, số xe trong bãi và số chỗ trống. Lịch sử hiển thị ID, sự kiện IN/OUT và thời gian. Frontend gọi API định kỳ để cập nhật.

| API | Dữ liệu trả về | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| /status | total, cars, empty | Hiển thị trạng thái hiện tại. |
| /history | id, event, time | Hiển thị lịch sử xe vào/ra. |

## 3.5. Kiểm thử và cải tiến

| Vấn đề gặp phải | Nguyên nhân / xử lý | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| MQTT không kết nối | Kiểm tra IP máy tính và chuyển broker sang IP Wi-Fi cùng subnet với ESP32. | ESP32 kết nối broker thành công. |
| Thời gian lịch sử lệch | SQLite CURRENT_TIMESTAMP dùng UTC. | Chuyển thời gian ghi history sang localtime. |
| LED 7 đoạn rời hiển thị sai | Module cần xác định đúng kiểu common anode/cathode và multiplexing. | Thay bằng TM1637 để đơn giản hóa. |
| Servo/barrier chưa phản hồi | Kiểm tra chân GPIO, nguồn và luồng điều khiển. | Servo hoạt động sau khi hiệu chỉnh. |
| Sự kiện OUT không cập nhật đúng | Kiểm tra topic, MQTT broker và logic cập nhật DB. | Luồng OUT được đồng bộ vào database và web. |

# 4. Tác động dự kiến

## 4.1. Thành quả và lợi ích

Tự động hóa quá trình phát hiện xe và điều khiển barrier.

Theo dõi số chỗ trống tại cổng vào và trên web.

Có lịch sử IN/OUT để theo dõi hoạt động của bãi xe.

Kiến trúc phân lớp rõ ràng, dễ kiểm thử và thay thế từng thành phần.

Có thể dùng làm nền tảng cho các chức năng nâng cao như nhận diện biển số, phân quyền hoặc thống kê.

## 4.2. Cải tiến trong tương lai

Thêm xác thực người dùng cho dashboard.

Thêm biểu đồ thống kê số xe theo giờ/ngày.

Thêm camera và nhận diện biển số.

Thêm cảm biến từng vị trí đỗ để biết chỗ nào đang trống.

Đưa MQTT Broker và backend lên máy chủ/cloud để hệ thống hoạt động ngoài mạng nội bộ.

Thêm cơ chế chống gửi trùng sự kiện và cơ chế xác nhận message.

Bổ sung nguồn cấp riêng ổn định cho servo và các thiết bị ngoại vi.

# 5. Nhận xét và đánh giá của thành viên nhóm

Đào Ngọc Hữu – ESP32/Arduino IDE:

Phụ trách lập trình phần cứng, cảm biến, servo, LED và màn hình. Qua quá trình tích hợp, thành viên nắm được cách đọc cảm biến, điều khiển cơ cấu chấp hành và giao tiếp ESP32 qua Wi-Fi/MQTT.

Nguyễn Văn Quang – MQTT/Server/Web:

Phụ trách MQTT Broker, backend Node.js, SQLite, API và giao diện web. Công việc giúp thành viên hiểu luồng dữ liệu từ thiết bị IoT đến máy chủ, cách lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu.

Đánh giá chung: hai phần công việc có sự phụ thuộc lẫn nhau. ESP32 phải tạo ra message đúng topic/payload, trong khi backend phải xử lý đúng message và phản hồi trạng thái. Việc kiểm thử từng lớp trước khi tích hợp giúp giảm lỗi.

# 6. Nhận xét và đánh giá của giảng viên

| Hạng mục | Điểm | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Ý tưởng | __/10 |  |
| Ứng dụng | __/30 |  |
| Kết quả | __/30 |  |
| Quản lý dự án | __/10 |  |
| Trình bày & báo cáo | __/20 |  |
| TỔNG | __/100 |  |